|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  09.03.01 Информатика и вычислительная техника

ОТЧЕТ

| По домашней работе №2 |  |
| --- | --- |

Название: Оценка поведения многокаскадного усилителя, охваченного обратными связями

Дисциплина: Электроника

| Студент | ИУ-42б |  |  | С.В. Астахов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  |  |
|  |  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

вариант 1

Москва, 2021

вариант 1, группа 42 => задача 31

Первый каскад — VT1 – эмиттерный повторитель (подключение с общим коллектором).

Так как каскад подключен по схеме эмиттерного повторителя — присутствует последовательная ООС по напряжению.

R2 – резистор в цепи обратной связи.

Второй каскад — VT2 – подключение с общим эмиттером

Uвх = Uбэ + UR4 = Uбэ + Iэ*R4

Uбэ = Uвх - UR4 = Uвх - Iэ*R4 ≈ Uвх - Iк*R4

Таким образом получаем последовательную ООС по току

R4 – Резистор обратной связи

Третий каскад -VT2– эмиттерный повторитель (подключение с общим коллектором).

Так как каскад подключен по схеме эмиттерного повторителя — присутствует последовательная ООС по напряжению.

Rn – резистор в цепи обратной связи.

Общая ОС

Связь является параллельной. Ток в цепи обратной связи:

IR1 = (UЭ VT3 – UВХ VT1) / R1

При увеличении входного напряжения, увеличивается напряжение на базе VT3 (см. полную схему), следовательно, падает напряжение на эмиттере, значит уменьшается и сигнал обратной связи. Значит связь является отрицательной ОС по напряжению. В итоге имеем параллельную ООС по напряжению.

В таком случае имеем следущую связь коэффициентов усиления

Ku oc = Ku / (1+Ku*β) = Ku / F => Ku = F *  Ku oc

где  β – коэффициент ОС, F – глубина ОС

Аналогично

Ki oc = Ki / (1+Ki*β) = Ki / F => Ki = F * Ki oc

Таким образом, коэффициенты усиления по напряжению  Ku и по току  Ki увеличатся в случае разрыва обратной связи в F (глубину ОС) раз.

Выводы:

В ходе выполнения домашней работы были получены навыки оценки поведения многокаскадного усилителя, охваченного обратными связями

- Первый каскад

  - последовательная ООС по напряжению

  - R2 – резистор в цепи обратной связи

- Второй каскад

  - последовательная ООС по току

  - R4 – Резистор обратной связи

- Третий каскад

  - последовательная ООС по напряжению

  - Rn – резистор в цепи обратной связи

- Общая ОС

  - параллельную ООС по напряжению

  - коэффициенты усиления по напряжению  Ku и по току  Ki увеличатся в случае разрыва обратной связи в F (глубину ОС) раз

Список литературы

- Москатов Е. А. Электронная техника. – Таганрог, 2004. – 121 стр.

- Электроника - О. В. Миловзоров, И. Г. Панков

- Электроника –Белодедов М.В., Абулкасимов М.М.