Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №2

Название: Три схемы включения транзистора

Дисциплина: Электроника

| Студент | ИУ-42б |  |  |  | С.В.Астахов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |

Москва, 2021

Цель: изучить, как влияют различные способы включения биполярного транзистора и величина сопротивления нагрузки на свойства усилительного каскада.

Исходные данные:

| Ek | B | Is | R1 | R2 | Rk, Rэ | Rг | Сбэ | Сбк | f | C1, C2 | Cблок | Rн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  | A | кОм | кОм | кОм | кОм | пФ | пФ | MHz | мкФ | мкФ | кОм |
| 9 | 140 | Ge | 15 | 8 | 2 | 3 | 10 | 25 | 40 | 5 | 200 | 5 |

Схема с общим эмиттером

Схема с общим эммитером

Определим параметры Spice – модели транзистора по исходным данным из таблицы выше:

Произведем расчет входного и выходного напряжения, а так же входного и выходного тока для различных случаев нагрузочного сопротивления.

По полученным данным произведем расчет коэффициентов передачи по току, напряжению	и	мощности,	а	так	же	входное	и выходное сопротивление.

Формулы:

Коэффициент передачи усилителя по току: 𝐾i = Iвых / Iвх

Коэффициент передачи усилителя по напряжению: 𝐾u = Uвых / Uвх

Коэффициент передачи усилителя по мощности: 𝐾p = 𝐾i ∗ 𝐾u

Результаты:

| Rн | Iвх, мкА | Iвых, мкА |  | Uвх, мВ |  |  |  |  | Uвых, В |  |  | KI |  | KU | KP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 кОм | 7,1 | 588,3 |  |  | 13,5 |  |  |  | 0,1 |  |  | 82,8 |  | 7,4 | 612,7 |  |
| 1 кОм | 7,1 | 431,5 |  |  | 13,5 |  |  |  | 0,43 |  |  | 60,7 |  | 31,8 | 1930,26 |  |
| 5 кОм | 7,1 | 184,9 |  |  | 13,5 |  |  |  | 0,92 |  |  | 26 |  | 68,1 | 1770,6 |  |
| 250 кОм | 7,1 | 5,1 |  |  | 13,5 |  |  |  | 2,3 |  |  | 0,7 |  | 170,3 | 119,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | −6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9∗10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Входное сопротивление:  Rвх = Uвх / Iвх = 13,5 * 10-3/ 7,1* 10-6 =  1,9 кОм

Для расчета выходного сопротивления запустим схему в режиме холостого хода и короткого замыкания.

Схема в режиме ХХ

З

Схема в режиме КЗ

Выходное сопротивление: Rвых = Uхх / Iкз = 1,87 кОм

Произведем аналитический расчет параметров, полученных с помощью эксперимента и сравним полученные результаты.

Коэффициенты передачи определим с помощью следующих формул:

Входное сопротивление: Rвх = Rвх тр оэ * Rб / Rвх тр оэ + Rб

Сопротивление базы: Rб = R1 * R2 / R1 + R2

Входное сопротивление транзистора: Rвх тр оэ  = rб  + (1+B)*rэм  , где rб = 0 Ом,      rэм  = 𝜑 / I ; 𝜑 = 0,026  B

Коэффициент передачи усилителя по току: Ki = (Rб /  (Rб + Rвх тр оэ )) * B * Rк / (Rк + Rн )

Коэффициент передачи усилителя по напряжению:Ku = B * Rкн / Rвх тр оэ  ; Rкн = Rк * Rн / Rк + Rн

Коэффициент передачи усилителя по мощности:Kp = Ki * Ku

Выполним расчет и результаты занесем в таблицу.

Ток эмиттера рассчитаем с помощью схемы, приведенной ниже.

Получаем, что Iэм= 1,359 * 10-3 А

Схема для рассчета тока эмиттера

| Rн | Rвх | Rвых | KI | KU | KP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 кОм |  |  | 83,89 | 9,4 | 788,5 |  |
| 1 кОм | 1,76 кОм | 1,87 кОм | 61,52 | 34,2 | 2103,9 |  |
| 5 кОм |  |  | 26,36 | 74,1 | 1953,2 |  |
| 250 кОм |  |  | 0,7 | 169,9 | 118,93 |  |

В результате произведенных вычислений аналитическим способом  и данных полученных экспериментальным путем получились схожие данные.

Определим граничную частоту работы транзистора с общим эмиттером. Для этого построим AЧХ тока.

АЧХ тока

Граничная  частота  находится  на  отметке  при  напряжении  в  √2 раз меньше максимального. Исходя из рисунка получаем, что fв = 120,3 кГц. Для определения постоянной времени цепи, найдем коэффициент G по формуле:

G = (R’г + rб + rэ) / (R’г + Rвх тр оэ) = 0,41;

Где R’г  = Rг*Rб / (Rг + Rб) = 1,9 кОм

Постоянную времени цепи найдем по формуле:

𝜏B= G * (𝜏B+ Cкэ* Rкн) + Cн * Rкн, где Cн = 0 Ф

𝜏B = (B + 1)/ 2𝜋𝑓a = 5,6 * 10-7

Cкэ= Cбк(B+1) = 3,525* 10-9

𝜏B = 2,2 мкс

Схема с общей базой

Схема с общей базой

Произведем расчет входного и выходного напряжения, а так же входного и выходного тока для различных случаев нагрузочного сопротивления.

По формулам из пункта 1 рассчитаем коэффициенты передачи по току, напряжению и мощности.

| Rн | Iвх, А | Iвых, А | Uвх, В | Uвых, В | KI | KU | KP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 кОм |  | 10,3е-6 |  | 2е-3 | 0,89 | 7 | 6,23 |  |
| 1 кОм | 11,5е-6 | 7,6е-6 | 2,8е-4 | 7,6е-3 | 0,66 | 27,14 | 17,9 |  |
| 5 кОм |  | 3,2е-6 |  | 16,2е-3 | 0,27 | 57,8 | 15,6 |  |
| 250 кОм |  | 0,8е-7 |  | 22,6е-3 | 0,06 | 80,7 | 4,8 |  |

Входное сопротивление:  Rвх = Uвх / Iвх = 2,8 * 10-4/ 11,5* 10-6 =  24 Ом

Для расчета выходного сопротивления запустим схему в режиме холостого хода и короткого замыкания аналогчино пункту 1.

Выходное сопротивление: Rвых = Uхх / Iкз = 24 Ом

Произведем аналитический расчет параметров, полученных с помощью эксперимента, и сравним полученные результаты.

Коэффициенты передачи определим с помощью следующих формул:

Входное сопротивление:  Rвх = (Rвх тр об * Rэ / (B+1)) / (Rвх тр об + Rэ / (B+1))

Сопротивление базы: Rб = R1 * R2 / R1 + R2

Входное сопротивление транзистора: Rвх тр об  = rб  + (1+B)*rэм  , где rб = 0 Ом, rэм  = 𝜑 / I ; 𝜑 =  0,026 B

Коэффициент передачи усилителя по току: Ki = Rэ * a * Rк / ((Rэ + Rвх тр об / (B+1)  ) / (Rк + Rн )), a = B/ (B+1)

Коэффициент передачи усилителя по напряжению: Ku = B * Rкн / Rвх тр оэ  ; Rкн = Rк * Rн / Rк + Rн

Коэффициент передачи усилителя по мощности: Kp = Ki * Ku

Выполним расчет и результаты занесем в таблицу.

Ток эмиттера рассчитаем с помощью схемы, приведенной ниже. Получаем, что Iэм = 1,358 * 10-3 А

Схема для рассчета тока эммитера

Результаты расчетов

| Rн | Rвх | Rвых | KI | KU | KP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 кОм |  |  | 0,89 | 9 | 8 |  |
| 1 кОм | 8,2 мОм | 24 Ом | 0,65 | 28,2 | 18,3 |  |
| 3 кОм |  |  | 0,28 | 58,8 | 16,4 |  |
| 250 кОм |  |  | 0,07 | 81,8 | 5,7 |  |

Значения полученные аналитическим путем получились близкими к значениям полученным экспериментально, следовательно, расчеты выполнены верно.

Определим граничную частоту работы транзистора с общим эмиттером. Для этого построим АЧХ тока.

АЧХ тока

Для определения постоянной времени цепи, найдем коэффициент G по формуле:

G = (R’г + rб + rэ) / (R’г*(B+1) + Rвх тр об) = 0,007;

Где R’г  = Rг*Rб / (Rг + Rб) = 1,9 кОм

Постоянную времени цепи найдем по формуле:

𝜏B= G * (𝜏B+ Cкэ* Rкн) + Cн * Rкн, где Cн = 0 Ф

𝜏B = (B + 1)/ 2𝜋𝑓a = 5,6 * 10-7

Cкэ= Cбк(B+1) = 3,525* 10-9

𝜏B = 3,9 мкс

Схема с общим коллектором

Схема с общим коллектором

Произведем расчет входного и выходного напряжения, а так же входного и выходного тока для различных случаев нагрузочного сопротивления.

По формулам из пункта 1 рассчитаем коэффициенты передачи по току, напряжению и мощности. Результаты приведены в таблице

| Rвх кОм | Rн кОм | Iвх, мкА | Iвых, мкА | Uвх, мВ | Uвых, мВ | KI | KU | KP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,4 | 0,2 | 4,7 | 93,9 | 20,8 | 18,7 | 19,9 | 0,89 | 17,7 |
| 4,9 | 1 | 4,4 | 21,1 | 21,7 | 21,1 | 4,7 | 0,97 | 4,5 |
| 5,1 | 5 | 4,3 | 4,3 | 22 | 21,7 | 1 | 0,98 | 0,98 |
| 5,1 | 250 | 4,3 | 0,087 | 22 | 21,8 | 0,02 | 0,99 | 0,0198 |

Для расчета выходного сопротивления запустим схему в режиме холостого хода и короткого замыкания

Произведем аналитический расчет параметров, полученных с помощью эксперимента, и сравним полученные результаты.

Выходное сопротивление: Rвых = Uхх / Iкз = 2,28 кОм

Коэффициенты передачи определим с помощью следующих формул:

Входное сопротивление: Rвх = Rб * (Rвх тр  +  Rэн * (B+1)) / ((Rвх тр  +  Rэн * (B+1)) + Rб)

Сопротивление базы: Rб = R1 * R2 / R1 + R2

Входное сопротивление транзистора: Rвх тр ок  = rб  + (1+B)*rэм  , где rб = 0 Ом, rэм  = 𝜑 / I ; 𝜑 =  0,026 B

Коэффициент передачи усилителя по току: Ki = Rэ * (B+1) * Rб / (((Rб + Rвх тр + (B+1)*Rэ) * (Rэ + Rн )),

Коэффициент передачи усилителя по напряжению: Ku = (B+1) * Rэн / (((Rб + Rвх тр ок + (B+1)*Rэ);  Rэн = Rэ * Rн / Rэ + Rн

Коэффициент передачи усилителя по мощности: Kp = Ki * Ku

Выходное сопротивление: Rвых = Rэ * ((rэ + (R’г+rб)/ (B+1)) / (Rэ + ((rэ + (R’г+rб)/ (B+1))

Выполним расчет и результаты занесем в таблицу.

Ток эмиттера рассчитаем с помощью схемы, приведенной ниже. Получаем, что 𝐼эм = 1.359 mA

Схема для рассчета тока эмиттера

Результаты расчетов

| Rн,Ом | Rэн , Ом | Rвх , Ом | KI | KU | KP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 181,8 | 4409 | 18,5 | 0,9 | 16,6 |
| 1000 | 666,6 | 4950,6 | 5,1 | 0,95 | 4,8 |
| 5000 | 1428,5 | 5087,4 | 0,7 | 1 | 0,7 |
| 250000 | 1984,1 | 5122,8 | 0,02 | 1,02 | 0,02 |

Значения полученные аналитическим путем получились близкими к значениям полученным экспериментально, следовательно, расчеты выполнены верно.

Определим граничную частоту работы транзистора с общим эмиттером. Для этого построим АЧХ тока.

АЧХ тока

Граничная частота находится на отметке при напряжении в √2 раз

меньше максимального. Исходя из графика, получаем, что 𝑓 = 6 MГц

Для определения постоянной времени цепи, найдем коэффициент G по формуле:

G = (R’г + rб + rэ+ Rэн) / (R’г+ Rэн*(B+1) + Rвх тр об) = 0,016;

Где R’г  = Rг*Rб / (Rг + Rб) = 1,9 кОм

Постоянную времени цепи найдем по формуле:

𝜏B= G * (𝜏B+ Cкэ* Rкн) + Cн * Rкн, где Cн = 0 Ф

𝜏B = (B + 1)/ 2𝜋𝑓a = 5,6 * 10-7

Cкэ= Cбк(B+1) = 3,525* 10-9

𝜏B = 0,08 мкс

Вывод: в ходе данной лабораторной работы было изучено влияние способа включения биполярного транзистора и величины сопротивления нагрузки на свойства усилительного каскада.